常压冷等离子体活化水（PAW）技术：
从等离子体物理到液体化学的跨尺度学习报告

XX（班级，学号），XXX（班级，学号）

（西安交通大学电气工程学院）

摘  要：等离子体活化水（Plasma Activated Water, PAW）是常压冷等离子体（Cold Atmospheric Plasma, CAP）领域中最具工程转化潜力的技术分支之一。本报告从常压冷等离子体的非平衡物理本质出发，系统阐述等离子体-液体界面化学的核心机理与反应动力学方程，在此基础上综述PAW在农业、医疗、环境及绿色化工四大领域的研究现状，剖析标准化缺失、活性机理不明、能效瓶颈和规模化困难等关键挑战，最后展望精准调控、微气泡强化、连续流工业化及AI辅助优化等未来方向。全文以定义明确、方程完整、逻辑连贯的方式构建从基础到应用的知识框架。

关键词：等离子体活化水；常压冷等离子体；活性氧氮物种；等离子体-液体界面；绿色功能材料

1　研究背景

1.1　常压冷等离子体的物理本质

等离子体被称为物质的”第四态”，是由电子、离子、中性粒子和激发态粒子组成的部分或完全电离气体。常压冷等离子体（Cold Atmospheric Plasma, CAP） 是一类特殊的非平衡等离子体体系，其核心特征在于热力学非平衡性：电子温度 Te 远高于离子温度 Ti 和气体温度 Tg，即满足

Te≫Ti≈Tg≈300–400 K

这一非平衡特征使得CAP能够在接近室温的宏观条件下，通过高能电子（Te 通常为 1–10 eV，对应约 104–105 K）的碰撞过程产生大量化学活性物种，而整体气体温度却保持在可安全接触的水平。这是CAP区别于热等离子体（如电弧等离子体，Tg∼104 K）的根本优势。

从放电物理角度看，CAP的产生依赖于外部电场对自由电子的加速。电子在电场中获得能量，通过以下碰撞过程将能量传递给重粒子：

e−+M→弹性碰撞e−+M 能量转移效率∝2me/mM≪1

e−+M→非弹性碰撞e−+M∗ 激发

e−+M→非弹性碰撞e−+M++e− 电离

由于电子质量 me 远小于分子质量 mM，弹性碰撞中每次碰撞仅转移 ∼2me/mM 的能量，因此电子与重粒子之间的能量耦合效率极低。这种”选择性加热”机制正是CAP能够在室温下维持高活性粒子密度的物理根源。

1.2　活性氧氮物种（RONS）的产生

在空气放电条件下，CAP中高能电子与 N2、O2、H2O 分子碰撞，引发生成一系列活性氧氮物种（Reactive Oxygen and Nitrogen Species, RONS）。主要的初级反应包括：

电子碰撞解离与激发：

O2+e−→O​3P+O​3P+e− 解离能5.12 eVN2+e−→N​4S+N​4S+e− 解离能9.79 eVH2O+e−→OH+H+e− 解离能5.1 eVO2+e−→O2a1Δg+e− 激发态，∼0.98 eV

气相次级反应（生成NOx）：

N+O2→NO+ON+O→NONO+O→NO2NO+O3→NO2+O2

反应速率常数受电子能量分布函数（EEDF）的显著影响。电子能量分布函数 fε 满足玻尔兹曼方程：

∂f∂t+v⋅∇rf−eEme⋅∇vf=∂f∂tcoll

其中右侧碰撞项包括弹性、激发、电离和附着等所有碰撞过程。通过求解玻尔兹曼方程或使用BOLSIG+等工具，可以获得不同放电条件下的电子能量分布，进而确定各反应通道的速率。

1.3　CAP直接应用的局限性

尽管CAP在医学灭菌、创面修复、表面改性、污染物降解等领域展现出显著效果，但其直接应用面临三个根本性限制：

活性物种寿命极短：许多关键自由基的寿命仅在微秒到毫秒量级。例如，气相OH自由基的半衰期约 10−5 s，O​3P 的反应时间尺度约 10−6 s。这意味着只能在等离子体产生点附近发挥作用。

作用距离有限：等离子体中的活性粒子受限于扩散长度和气体流速，其有效作用距离通常不超过数厘米，难以深入多孔介质、复杂几何结构或深层组织内部。

装置现场依赖：等离子体激励电源、气体供应管路、放电模块等装置需要现场部署，极大限制了其在农业大面积喷施、远程医疗等场景中的应用。

1.4　PAW的技术思想

在上述限制下，等离子体活化水（PAW） 的核心思想应运而生：利用水作为活性物种的储存介质和传递载体。当CAP与水（或水溶液）接触时，气相中产生的RONS通过气-液界面传质进入液相，并在液相中进一步发生级联化学反应，最终形成含有 H2O2、NO2−、NO3−、O3、过氧亚硝酸盐（ONOO​−）等稳定组分的水溶液。这一过程实现了”等离子体效应液体化”，使等离子体的化学活性突破了时间和空间的限制——类似于将闪电的化学能量”封存”在一杯水中。

2　核心机理：等离子体-液体界面化学

2.1　气-液传质过程

RONS从气相进入液相的过程受亨利定律（Henry’s Law） 支配：

ci=kH,i⋅pi

其中 ci 为物种 i 在液相中的平衡浓度（mol/L），pi 为气相分压（atm），kH,i 为亨利常数（mol·L​−1·atm​−1）。对于不同物种，亨利常数差异很大。例如，H2O2 的 kH≈105 mol·L−1·atm−1（极易溶于水），而 NO 的 kH≈1.9×10−3 mol·L−1·atm−1（难溶），这决定了不同物种在液相中的富集程度。

传质通量可由双膜理论描述：

Ji=kL,ici∗−ci=KG,ipi−pi∗

其中 kL,i 为液膜传质系数，kG,i 为气膜传质系数，ci∗ 和 pi∗ 为界面平衡浓度和分压。对于 kH 大的物种（如 H2O2），液膜阻力可忽略；对于 kH 小的物种（如 NO），气膜和液膜阻力均需考虑。

2.2　液相关键化学反应网络

进入液相后，RONS发生复杂的级联反应。以下为最核心的反应路径：

（A）过氧化氢的生成路径：

OH+OH→H2O2 k=5.5×109 M−1s−1O3+H2O→H2O2+O2 k=1.0×10−4 s−1HO2+HO2→H2O2+O2 k=8.3×105 M−1s−1

其中OH自由基的二聚反应是 H2O2 最主要的生成路径，其极高的反应速率常数表明只要液相中有足够的OH浓度，H2O2 即可快速积累。

（B）氮物种的转化路径：

2NO2+H2O→HNO2+HNO3 歧化反应NO2+OH→HNO3 k=1.0×1010 M−1s−1NO+OH→HNO2 k=1.0×1010 M−1s−1

亚硝酸（HNO2，pKa=3.3）和硝酸（HNO3，pKa=−1.4）在溶液中电离为 NO2− 和 NO3−，同时释放 H+，导致PAW呈现酸性（pH通常在 2–4 范围）。

（C）过氧亚硝酸盐的形成与分解——RONS耦合的关键节点：

H2O2+HNO2→ONOOH+H2O pH < 5ONOOH→NO3−+H+ 异构化ONOOH→NO2+OH 均裂，产生活性自由基

过氧亚硝酸（ONOOH，pKa=6.8）及其共轭碱 ONOO​− 是PAW化学中的”枢纽分子”。它由 H2O2 和 HNO2 的酸催化反应生成，又能在生理pH条件下均裂产生 NO2 和 OH 这两种高活性自由基，是连接 ROS（活性氧）和 RNS（活性氮）两条反应链的关键桥梁。

2.3　pH对液相化学的调控

PAW的液相反应化学强烈依赖于pH。pH不仅通过酸碱平衡影响各物种的存在形态：

HNO2⇌NO2−+H+ pKa=3.3ONOOH⇌ONOO−+H+ pKa=6.8H2O2⇌HO2−+H+ pKa=11.6

还通过影响反应通道的速率决定了活性物种的主导类型。在低pH条件（pH ∼2–3）下，ONOOH的形成被显著促进，体系中以RNS效应为主；而在近中性条件（pH ∼6–7）下，ONOO​− 相对稳定，ROS路径贡献更大。这一pH敏感性是PAW在不同应用场景中表现差异的重要原因。

3　制备技术

3.1　等离子体射流法

结构原理：工作气体（Ar、He或其与空气的混合气）通过管状电极产生等离子体，形成等离子体射流（Plasma Jet），喷射到液体表面。射流长度可从数毫米到数厘米，功率通常在 1–50 W 范围。

化学特征：由于射流周围空气的卷吸作用，实际放电化学以工作气体+空气混合放电为主。使用Ar或He作为工作气体时，电子温度较高（Te∼2–5 eV），有利于产生高密度OH自由基（通过电子与 H2O 的碰撞解离）。

优势与局限：结构简单、操作灵活，特别适合实验室机理研究；但单支射流处理面积小，规模化困难。

3.2　介质阻挡放电法（DBD）

结构原理：至少一个电极被介质层（石英、陶瓷、玻璃等）覆盖，在交流或脉冲高压（5–50 kV，频率 50 Hz–100 kHz）驱动下产生均匀或丝状放电。放电间隙 0.1–10 mm。

放电物理特征：介质层的存在限制了单次放电的电流增长，避免了电弧转变。能量沉积由每周期转移的电荷量决定：

Epulse=t1t2VtIt dt

化学特征：DBD在空气放电中产生丰富的 O3 和 NOx。由于比表面积大，DBD适合处理大面积液体薄膜或薄液层。这是目前农业PAW应用中最广泛采用的技术路线。

3.3　等离子体-液体直接接触法

结构原理：放电电极直接浸入水中或液面上方极近处，在液相内部或气液界面产生放电。典型形式包括水中脉冲放电、滑弧放电（Gliding Arc）等。

化学特征：活性物种浓度高，紫外辐射和冲击波效应可协同作用于液体。但由于电极与液体直接接触，存在严重的电极腐蚀和金属离子溶出问题，可能引入重金属污染。

3.4　新兴制备技术

远程/离位PAW（Remote/Off-site PAW）：等离子体先处理气体，再将活化气体通入水中，避免电极污染。

微气泡增强PAW：通过微气泡（直径 <100 μm）注入增大气液接触面积。比表面积可达到 104 m2/m3 量级，大幅提升传质效率。

4　研究现状

4.1　农业应用

PAW中同时含有氮源（NO3−、NO2−）和活性氧（H2O2），对植物兼具营养和信号调控双重作用。

氮营养效应：植物通过硝酸还原酶（NR）和亚硝酸还原酶（NiR）将PAW中的无机氮同化为氨基酸：

NO3−→NRNO2−→NiRNH4+→氨基酸

这使PAW可部分替代传统氮肥。研究表明，PAW处理后的小麦发芽率提高 15–30%，番茄幼苗生物量增加 20–40%，生菜叶片硝酸盐含量提高的同时抗氧化酶活性也得到增强。

ROS信号调控：低浓度 H2O2（<100 μM）可作为信号分子激活植物抗氧化防御系统，包括超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化氢酶（CAT）和过氧化物酶（POD）的上调表达，增强植物对干旱、盐碱等非生物胁迫的抗逆性。但浓度过高（>1 mM）会导致氧化损伤，因此PAW的”施用量窗口”是农业应用的关键参数。

4.2　医疗灭菌与生物医学

PAW在医疗领域的核心优势是能够进入直接CAP无法到达的深层组织和不规则结构。

灭菌机理：PAW中活性物种通过以下多靶点机制破坏微生物：

细胞膜脂质过氧化：OH和ONOO​− 攻击膜磷脂的不饱和脂肪酸链，增加膜通透性，导致细胞内容物泄漏；

蛋白质氧化损伤：H2O2 和RNS氧化半胱氨酸巯基（-SH → -SO​3H）和甲硫氨酸残基，导致酶失活；

DNA链断裂：OH自由基引起DNA糖-磷酸骨架的抽氢反应，造成单链和双链断裂。

实验证明PAW对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及耐药菌株（如MRSA）的杀灭率达到 99.9% 以上。由于PAW通过多靶点氧化损伤发挥作用，而非单一的受体-配体结合机制，细菌难以产生耐药性——这是相对于传统抗生素的独特优势。

4.3　环境治理

PAW用于降解水体中的有机污染物，依赖RONS的氧化还原反应破坏污染物分子结构。

以染料亚甲基蓝（MB）为例，其降解涉及拟一级反应动力学：

lnMBtMB0=−kappt

其中表观速率常数 kapp 与液相中 H2O2 和 O3 的稳态浓度相关：

kapp=kH2O2H2O2+kO3O3+kOHOHss

近年来研究重点已从单一的染料模型扩展到抗生素（四环素、磺胺类）、全氟和多氟烷基物质（PFAS）、农药残留等难降解污染物。针对PFAS的降解，O3 和 OH 的协同作用被认为是C-F键断裂的关键。

4.4　绿色化工催化

PAW不仅是一种处理介质，也是一种含活性物种的反应介质。探索性研究显示：

选择性氧化：利用PAW中的 H2O2 替代传统化学氧化剂，在温和条件下实现醇→醛/酮的选择性转化；

CO2转化：PAW中活性物种可促进CO2还原为甲酸盐或甲醇，目前效率较低但展示了绿色合成潜力。

5　当前存在的关键问题

5.1　作用机理尚未系统阐明

PAW含有数十种活性组分，且各组分之间存在复杂的生成-消耗耦合关系和pH依赖性。当前研究面临的主要困境是：

不同实验条件下观察到的主要杀菌/促生长活性物种不一致——部分研究归因于 H2O2，部分强调 ONOO−，还有研究表明酸性pH本身即可贡献显著的灭菌效果；

液相反应网络的”涌现行为”使得难以通过单一物种的浓度变化预测PAW的宏观生物学效应；

缺乏从放电参数（电压、频率、气体组成）→气相RONS→液相化学→生物效应的全链条定量模型。

5.2　标准化缺失

PAW制备涉及多个自由度：放电电压 V、频率 f、放电功率 P、气体种类与流量、初始水质（电导率 σ、pH、缓冲容量）、处理时间 t、液层厚度 h 等。不同实验室在这些参数上的差异导致制备的PAW在 H2O2（10 μM–10 mM）、NO3−（10 μM–100 mM）、pH（2–7）等关键指标上跨数个数量级的差异，使实验结果难以横向比较。

5.3　储存稳定性

PAW中的活性物种随时间指数衰减。典型的一级衰减动力学：

speciest=species0⋅e−kt

其中 H2O2 的衰减半衰期 t1/2=ln2/k 通常为数小时到数天，NO2− 在酸性条件下的衰减更快（通过歧化反应生成 NO3− 和 NO）。臭氧（O3）的液相半衰期更短，通常在分钟级。商业化需要至少数周以上的保质期，这要求发展PAW的稳定化策略。

5.4　能效经济性

从电能到”有效化学效应”的能量效率是PAW工业化的核心瓶颈。能量效率可定义为单位能耗产生的活性物种量：

η=cRONS⋅VEinput

或以G值（每吸收100 eV能量产生的分子数）衡量：

GH2O2=NH2O2Eabs/100 eV

目前PAW制备中 H2O2 的典型G值约 0.1–1 分子/100 eV，远低于理论热力学极限。对于大规模废水处理，PAW的单位能耗仍高于臭氧氧化、Fenton氧化等传统高级氧化工艺。

5.5　规模化制造

从实验室烧杯（50–500 mL）到工业连续流（>1000 L/h），面临以下工程挑战：

功率耦合效率随液层厚度增加而下降；

活性物种的空间分布不均匀性在放大后加剧；

连续流反应器中的停留时间分布需要精确设计和控制。

6　未来发展趋势

6.1　精准PAW调控

从”产生尽可能多的活性物种”转向”定向产生特定类型的活性物种”。通过调节工作气体（O2/N2 比、Ar/O​2 混合比）、放电模式（脉冲 vs. 连续）、功率密度和后处理策略，实现：

高 H2O2 型PAW：适用于灭菌和氧化降解；

高 NO3− 型PAW：适用于农业氮肥替代；

高 ONOO− 型PAW：适用于生物医学（利用其独特的硝化和氧化双重反应性）。

6.2　连续流工业化系统

连续流反应器（Continuous Flow Reactor）将成为PAW产业化的核心装备形态。关键设计要素包括：

液膜流动模式优化（降膜、螺旋流、射流撞击）；

多级串联处理以提高活性物种利用效率；

与在线监测（H2O2 传感器、pH电极、电导率探头）集成，实现反馈控制。

6.3　微气泡强化技术

微气泡的引入可将气-液界面面积提升至传统鼓泡的 102–103 倍。微气泡内部的气体压力满足Young-Laplace方程：

ΔP=2γr

其中 γ 为表面张力，r 为气泡半径。微米级气泡（r∼10 μm）的内部压力可达 0.15 atm（相对于大气压），增强了气体向液相的传质驱动力。此外，微气泡的收缩-坍塌过程可能引发局部热点效应，进一步增强化学反应活性。

6.4　PAW与催化体系协同

通过引入异相催化剂（如 TiO2、Fe3O4）或均相Fenton试剂（Fe2+/H2O2 体系），可实现PAW中 H2O2 的催化活化：

Fe2++H2O2→Fe3++OH+OH− Fenton反应

TiO2+hν→eCB−+hVB+ 光催化

催化剂可将PAW中相对温和的 H2O2 转化为反应性更强的OH自由基，实现”活性升级”。光催化耦合则能利用太阳能驱动PAW体系的持续活化。

6.5　数字化与AI优化

PAW制备是典型的多变量、非线性复杂过程，非常适合引入机器学习方法：

建立从放电参数（电压、频率、气体流量、液流速率）到PAW关键质量指标（H2O2 浓度、pH、NO3−/NO2− 比值、杀菌效力）的代理模型（Surrogate Model）；

使用贝叶斯优化或多目标进化算法在线搜索最优操作窗口；

构建数字孪生（Digital Twin），实现PAW制备过程的实时仿真、故障预测和自适应控制。

7　总结与展望

等离子体活化水技术是常压冷等离子体从”物理-化学现象”走向”工程实用产品”的关键桥梁。其核心科学问题可概括为：将纳秒至微秒尺度的电子碰撞能量通过级联化学反应”编码”为具有分钟至天级寿命的液相化学信息。这一跨时间尺度的转换涉及放电物理、界面传质、液相自由基化学和生物响应等多学科交叉。

当前研究已充分证明了PAW在农业增产、灭菌消毒、污染物降解等方面的有效性，正在从”证明有效”（proof-of-concept）阶段向”阐明机理、建立标准、实现工程化”阶段过渡。未来的突破将依赖于：

机理层面：建立从放电参数→气相化学→液相化学→生物效应的多尺度定量模型；

工程层面：发展高效连续流反应器和微气泡强化传质技术；

标准层面：建立以关键活性物种浓度和生物效应为指标的PAW质量评价体系；

智能层面：AI辅助的过程优化和数字孪生驱动的智能制造。

当这些问题得到系统解决后，PAW有望成为继传统化学消毒剂、液体氮肥和化学氧化剂之后的新一代绿色液体功能材料，为可持续农业、公共健康和环境治理提供全新的技术范式。

参考文献 References

[1] Brandenburg, R. (2024). Plasma-activated water: Mechanisms, applications, and challenges. Plasma Processes and Polymers, 21(5), 2400249.

[2] Kim, S., Park, J., & Lee, H. (2023). Plasma activated water combined with catalytic systems for organic pollutant degradation. Chemical Engineering Journal, 452, 139270.

[3] Lukes, P., Locke, B. R., & Brisset, J. L. (2014). Plasma Chemistry and Catalysis in Liquids: Applications for Water Treatment. Springer.

[4] Xiong, J., Li, H., & Liu, T. (2024). Off-site plasma-activated water generation: Towards continuous industrial-scale production. Separation and Purification Technology, 311, 125952.

[5] Zhou, X., Chen, J., & Wang, Y. (2024). Microbubble-enhanced plasma activated water for efficient wastewater treatment. Journal of Hazardous Materials, 462, 131893.

[6] Bruggeman, P. J., Kushner, M. J., Locke, B. R., et al. (2016). Plasma–liquid interactions: a review and roadmap. Plasma Sources Science and Technology, 25(5), 053002.

[7] Machala, Z., Tarabová, B., Hensel, K., et al. (2019). Formation of ROS and RNS in Water electro-sprayed through Transient Spark Discharge in Air and their Bactericidal Effects. Plasma Processes and Polymers, 16(1), 1800136.

[8] Thirumdas, R., Kothakota, A., Annapure, U., et al. (2018). Plasma activated water (PAW): Chemistry, physico-chemical properties, applications in food and agriculture. Trends in Food Science & Technology, 77, 21-31.